Kompiuteriu tinklai ir internetas egzamino klausimai ir atsakymai

## Sprendimo klausimai

# Naudojant komandą „ping“ į serverį gautas atsako laikas RTT=3 ms. Koks maksimalus atstumas iki serverio, jei kelias eina optiniais kabeliais? Nurodykite kilometrais.

Atsakymas: 300

t=3/2 = 1.5ms = 1.5*10^-3 s, nes reikia tik i viena puse

V = 2*10^8 m/s

L - ?

t=L/V; L=tV= 1.5*10^-3 * 2*10^8 = 300000 m = 300 km

# Tekste naudojami 8 simboliai: αβγδεζηθ , kurių pasikartojimo tikimybės lygios: po 0,125. Kiek bitų perduoda tekstas: βδδαεθεεβγ ?

Atsakymas: 30 ( H(p)=log₂(n)=log₂(8)=3; 3*10=30 )

# Perdavimui skirtos dažnių juostos plotis 50 MHz. Reikalinga 300 Mbps perdavimo sparta. Kiek bitų turi koduoti viena signalo būsena?

Atsakymas: 3 
B = 50 MHz = 50000000 Hz

Vmax = 300 Mbps = 300000000 b/s

K - ?

Vmax = 2B*log_2(L); L = 2^Vmax/2B=2^3=8; K=log_2(8)=3

# Signalo būsenų pasikeitimo dažnis 1000 kartu per sek., signalų būsenų skaičius 16. Kiek laiko milisekundėmis užtruks pranešimo 100101010111 perdavimas?

Atsakymas: 3 ( L=16; K=log₂(16)=4; (1001 0101 0111 - 3 grupes po 4; 1ms = 1000sec, tai daznis 1 kartas per ms; 1*3=3) )

# Signalo būsenų pasikeitimo dažnis 2000 kartu per sek., signalų būsenų skaičius 8. Kiek laiko milisekundėmis užtruks pranešimo 100101010111 perdavimas?

Atsakymas: 2 ( L=8; K=log₂(8)=3; (100 101 010 111- 4 grupes po 3; 1ms = 1000sec, tai daznis 0.5 kartai per ms; 0.5*4=2) )

# Koks minimalus atsako laikas milisekundėmis (RTT), jei siuntėjas ir gavėjas bendrauja per geostacionarų palydovą 36 000 km aukštyje?

Atsakymas: 480

Iš viso 4 siuntimai, nes siuntėjas pirmyn-atgal, gavėjas pirmyn-atgal

L = 4 * 36 000km = 4 * 36 * 10⁶m

V = 3 * 10⁸m/s - sklidimo greitis vakuume

tsklid = L/V = 0.48

Kadangi 1ms = 1000sec, tai 0.48*1000 = 480

# Duoti tinklo potinklių adresai. Pasirinkite prefiksą taip, jog potinklyje tilptų didžiausias tinklo įrenginių skaičius:

Atsakymas:

21, 10, 22, 28

6, 14, 12, 30

Nereikalingi: 0, 7, 16, 26

Paversti visus skaicius i binary ir suskaičiuoti kiek nuliu yra nuo galo ir ta skaiciu atimti is 32

# Reikalingas ACL sąrašas, kuris tikrintų paketus ateinančius į M3 maršrutizatoriaus (angl. rauterio) kairiąją sąsają (angl. interfeiso). Sąrašas turi drausti kompiuteriui 192.168.2.1, esančiam 192.168.2.0/24 potinklyje pasiekti Viešas WWW serverį (2.2.2.20)

deny ip 192.168.2.1 0.0.0.0 2.2.2.20 0.0.0.0

permit ip any any

deny ip 2.2.2.20 0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0

Atsakymas:

deny ip 2.2.2.20 0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0

permit ip any any

Nereikalingos komandos:

deny ip 192.168.2.1 0.0.0.0 2.2.2.20 0.0.0.0

# Turime optinį žiedą. Atstumas tarp miestų yra po 100 km, t.y. viso žiedo ilgis 500 km. Paskaičiuokite, koks galimas minimalus RTT ping‘ui tarp kompiuterio ir serverio, kai: 
-visame LAN‘e duomenų perdavimo sparta yra 10 Gbps; 
-linija tarp miestų D ir E yra nutrūkusi. 
Atsakyma pateikite milisekundėmis įrašant skaičių. 
PASTABA: jei atsakymą gavote su kableliu (pvz 10,5 ms), tai įvesdami atsakymą vietoj kablelio naudokite tašką (t.y. 10.5).
PASTABA 2: esant reikalui gautą atsakymą apvalinkite iki dešimtųjų po kablelio.

Atsakymas: 1ms ( 2*1*10^5 / 2*10^8 = 1*10^-3 = 1ms ) ir 4ms ( 2*4*10^5 / 2*10^8 = 4*10^-3 = 4ms )

# Duotas potinklis 10.10.0.0/22 (segmento dydis 1024).

# A potinklį sudaro 12,5 proc. viso potinklio, B sudaro 50% viso potinklio, C sudaro 25% viso potinklio.

# Rasti kiekvienam potinkliui:

# A,B,C potinklio pradžią, pirmojo potinklio kompiuterio adresą, paskutinio kompiuterio adresą ir kaukę.

Atsakymas:

B - 512 adresai

C - 256 adresai

A - 128 adresai

B:

Potinklio pradžia: 10.10.0.0/23

Pirmojo potinklio kompiuterio adresas: 10.10.0.1

Paskutinio kompiuterio adresas: 10.10.1.254

Kaukė: 255.255.254.0

C:

Potinklio pradžia: 10.10.2.0/24

Pirmojo potinklio kompiuterio adresas: 10.10.2.1

Paskutinio kompiuterio adresas: 10.10.2.254

Kaukė: 255.255.255.0

A:

Potinklio pradžia: 10.10.3.0/25

Pirmojo potinklio kompiuterio adresas: 10.10.3.1

Paskutinio kompiuterio adresas: 10.10.3.126

Kaukė: 255.255.255.128

# Duotas greitis V(b/s)=32000 b/s ir V(bod) = 16000 bodų ir duota seka: 10010011110101 (kažkas tokio). Ir reikia nubraižyti grafiką pagal duotą seką bei apskaičiuoti reikšmes L ir K

Atsakymas:

Per vieną signalo kaitos periodą paprasčiausiu atveju galima persiųsti vieną bitą, o esant sudėtingesniam moduliavimui – keletą. Todėl bodas nelygus bitų skaičiui per sekundę. Pavyzdžiui, 32000 bitų per sekundę spartos modemas faktiškai veikia 16000 bodų sparta, nes per vieną periodą persiunčiami 2 bitai.

## Teoriniai klausimai iš word

# OSI modelio sluoksniai. Sluoksnių apibūdinimas.  Komunikavimo procesas

Atsakymas:

OSI modelio sluoksniai

Komunikavimo proceso sudėtingumui sumažinti OSI (Open Systems Interconnection) yra suskirstomi į keletą sluoksnių. Kiekvieno sluoksnio funkcionalumas gali būti keičiamas tokiose ribose, kuriose jo teikiama paslauga aukštesniam sluoksniui išlieka nepakitusi. Kiekvienas sluoksnis turi savo funkcijas ir protokolus.

Sluoksnių apibūdinimas

L7- Taikymo sluoksnis - skirtas vartotojui (pvz. HTTP). Aprašo sąveiką „naršyklė - WEB serveris“

L6 - Pateikimo sluoksnis - duomenų formatai, šifravimas

L5 - Sesijos sluoksnis - autentifikacija, ryšio paruošimas, eiga ir nutraukimas

L4 - Transporto sluoksnis - apsikeitimas tarp taikomųjų procesų

L3 - Tinklo sluoksnis - transportavimas tinklu, adresacija, maršrutų parinkimas

L2 - Kanalo sluoksnis - kadrai, antraštės, perdavimas tarp gretimų mazgų

L1 - Fizinis sluoksnis - signalai, jungtys, dažniai ir pan.

Komunikavimo procesas

1. Taikymo sluoksnis – vartotojas naudojasi naršykle ir per ją kreipiasi į tinklo paslaugą

2. Taikymo sluoksnis – naršyklė prie vartotojo duomenų prideda antraštę ir perduoda paketą transporto sluoksniui TCP

3. Transporto sluoksnis – TCP formuoja sujungimo su paslauga prašymo paketą (SYN), antraštėje nurodo paslaugos rūšį (pvz. portą 80) ir atidaro savo portą (pvz. 1212) duomenų priėmimui

4. Transporto sluoksnis – perduoda paketą tinklo sluoksniui – IP

5. Tinklo sluoksnis – iš DNS serverio gauna paslaugos IP ir įrašo į antraštę kartu su siuntėjo IP adresu, perduoda į Ethernet sąsają

6. Kanalo sluoksnis – perduoda paketus tik lokaliame tinkle, taigi perduos ne galutiniam gavėjui, o esančiam tarpiniam lokalaus tinklo mazgui (pvz. Maršrutizatoriui). Į antraštę prideda siuntėjo ir savo MAC adresus, išsiunčia paketą.

# Lokalūs tinklai. Kanalo sluoksnis.Perdavimo metodai lokaliame tinkle.Komutavimo algoritmas. MAC lentelės ir ARP

Atsakymas:

# Lokalūs tinklai

Lokalus tinklas (LAN - Local Area Network) - kompiuterių ar kitų įrenginių tinklas mažoje teritorijoje. Didžioji dalis lokalių tinklų apsiriboja viename pastate. 
LAN’e naudojamos paprastos ir pigios duomenų perdavimo technologijos. 
Kiekvienas LAN įrenginys veikia autonomiškai ir automatiškai. 
LAN’o veikimui nebūtinas konfigūravimas ir įrenginių valdymas.
Mes LAN’u laikysime tokį tinklą (tinklo dalį), kuriame duomenų perdavimas vyksta L2 sluoksnyje (Kanalo sluoksnis).

Kanalo sluoksnis

OSI kanalo sluoksnis užtikrina duomenų paketų (kadrų) formavimą ir perdavimą tarp gretimų tinklo mazgų.
Kanalo sluoksnyje siuntėjas suformuoja duomenų paketą (kadrą), kurio antraštė turi gavėjo ir siuntėjo fizinių sąsajų adresus (MAC adresus).
Tarpinis kanalo sluoksnio įrenginys nekeičia perduodamo paketo.
Kanalo sluoksnio įrenginys turi turėti atmintinę priimtam duomenų paketui įsiminti.

Perdavimo metodai lokaliame tinkle

Transliacijų metodas - kai visi įrenginiai sujungti taip, kad bet kuris signalas pasiekia visus. 
Bendrai visų mazgų naudojama ta pati ryšio terpė. 
Kai (beveik) vienu metu pradeda siuntimą keli mazgai neišvengiamos kolizijos. Paketai sugadinami. 
Tinklas negali būti didelis, nei atstumais, tarp vienu metu dirbančių mazgų.
Paketų komutavimo metodas - kai centrinis tinklo įrenginys su galiniais mazgais sujungtas atskirais ryšio kanalais. 
Centrinis įrenginys kiekvienam atėjusiam paketui „komutuoja“ reikalingą išėjimo jungtį. 
Komutavimo tikslumui reikia apsimokyti (įsiminti į kokias jungtis ateina paketai iš tam tikrų adresų).
Adresacijos sistema lokali.
Siuntimo sparta gali būti labai didelė (10/100/1000/10000 Mbps).
Tuo pačiu metu galima ir siųsti ir priimti paketus (dupleksinis perdavimas).

Komutavimo algoritmas

Priimti į jungtį X ateinantį paketą. Žiūrėti siuntėjo ir gavėjo adresus.

- Apsimokymas pagal siuntėjo adresą:

  - Jei siuntėjo adreso dar nėra MAC adresų lentelėje, įrašyti į MAC adresų lentelę (X, naujas_siuntejo adresas).

  - Jei siuntėjo adresas yra MAC adresų lentelėje, tačiau ten nurodyta kita jungtis, pakeisti įrašą MAC adresų lentelėje (su išlygom).

- Persiuntimas pagal gavėjo adresą:

  - Nustatyti išėjimo jungtį Y iš MAC adresų lentelės pagal gavėjo adresą.

    - Jei X = Y paketą sunaikinti (filter) (atgal paduoti netikslinga).

    - Jei X != Y paketą perduoti (forward) į Y.

    - Jei gavėjo adreso nėra lentelėje, paketą paskleisti (flood) per visas jungtis, išskyrus X.

- Išmesti įrašus, kuriems baigėsi galiojimo laikas iš MAC adresų lentelės

# MAC lentelės

The MAC address table contains address information that the Switch uses to forward traffic between the inbound and outbound ports. All MAC addresses in the address table are associated with one or more ports.

# ARP

ARP - tai broadcast užklausa, siunčiama visiems lokalaus tinklo kompiuteriams. Tas kompiuteris, kuris turi nurodytą IP adresą atsako pranešdamas savo MAC adresą. Gautas adresas įrašomas į laikiną lentelę, daugiau klausti (laikinai) nereikės.

# IEEE 802 standartai. MAC adresai. Ethernet paketo struktūra. Komutatoriai, jų rūšys ir savybės

Atsakymas:

IEEE 802 standartai

IEEE 802 standartai aprašo duomenų perdavimo spartą, ryšio terpes ir atstumus. Visi naudoja tą patį Ethernet paketo formatą, todėl tarpusavyje suderinami.

10 Mbps - IEEE802.3
100 Mbps - IEEE802.3u
1000 Mbps - IEEE802.3z
10 Gbps - IEEE802.3ae
40 ir 100 Gbps - IEEE802.3bm

MAC adresai

MAC adresas (dar vadinamas fiziniu ar Ethernet adresu) susideda iš dviejų dalių po 3 baitus:
gamyklai suteiktas kodas + mazgo eilės numeris
Visuotinis (broadcast) adresas yra FF:FF:FF:FF:FF:FF16
Skirtingai nuo IP, MAC adresai niekaip negrupuojami: nesvarbu koks jis yra, svarbu tik kad tame pačiame LAN jis būtų unikalus.

Ethernet paketo struktūra

Preambulė - 01010101 … - imutvo sinchorinzacijai.
SDF - kadro pradžios žymė 10101011.
DA - gavėjo adresas.
SA - siuntėjo adresas.
Length - paketo ilgis.
LLC Data - duomenys + kamšalas (pad).
FCS - kadro kontrolinė suma, gaunama susumuojant paketą po 4 baitus be pernešimo.

# Komutatoriai, jų rūšys ir savybės

Komutatoriaus savybės:

- Komutuoja gautą paketą į tam tikrą jungtį pagal gavėjo MAC adresą.

- Automatiškai suformuoja MAC adresų lentelę.

- Nekeičia persiunčiamo paketo turinio, nei formato.

- Yra skaidrus (nematomas) stotims: visos jos lieka viename LAN’e

- Nereikalauja konfigūravimo.

- Neturi jokių adresų.

Komutatoriaus rūšys:

- Nevaldomi LAN komutatoriai - jungtys gali dirbti skirtinguose režimuose. Turi automatinį režimo nustatymą: sparta/dupleksas

- Valdomi ir konfiguruojami komutatoriai

  - MAC adress filtering

  - Spanning tree

  - Port mirroring

  - VLAN

# Virtualūs lokalūs tinklai. Kadrų žymėjimas IEEE802.1q

Atsakymas:

Virtualūs lokalūs tinklai

Naudojant VLAN technologiją skirtingos paskirties įrenginius (keletą LAN’ų) galima jungti prie to paties komutatoriaus. Iš kitos pusės, tam pačiam LAN priklausantys įrenginiai gali būti prie skirtingų komutatorių.

- Komutatorius sudalijamas į keletą virtualių komutatorių suteikiant skirtingas VLAN žymes (numerius) jungtimis

- Kiekvienas VLAN turi nuosavą MAC adresų lentelę ir neturi jokio ryšio su kitais

- Komutatoriai tarpusavyje sujungiami bendromis (trunk) jungtimis

- Kad perduodant bendru kanalu paketai nesusimaišytų, komutatorius jų antraštes papildo VLAN žyme.

- Kompiuteriai sugrupuoti į potinklius pagal administracinį požymį

- Kiekvienam padaliniui - atskiras komutatorius, kompiuteriai išdėstyti kompaktiškai kiekvieno komutatoriaus atžvilgiu

- Maršrutizatoriuje nustatyti bendrų resursų pasiekimo apribojimai

Kuriant VLAN iškyla 3 iššūkiai:

- Atskirti į atskirus tinklus prie vieno komutatoriaus prijungtus skirtingus vartotojus

- Sujungti į tą patį tinklą prie skirtingų komutatorių prijungtus tuos pačius vartotojus.

- Padaryti visiems pasiekiamus serverį ir maršrutizatorių.

VLAN pagal komutatoriaus jungtis:

Įrenginiai priskiriami vienam ar kitam VLAN pagal tai, prie kurios jungties jie prijungti.
Skirtingos MAC adresų lentelės: komutatorius virtualiai padalintas į kelis komutatorius, kurie tarpusavyje paketų neperduoda.
Toks padalinimas atliekamas sužymint jungtims VLAN numerius.

VLAN pagal kelis komutatorius:

Jungiant VLANus per kelis komutatorius, prireiktų atskirų sujungimų kiekvienam VLANui.
Jungtys prie kurių jungiami galiniai mazgai tai prieigos (access) jungtys.
Jungtys, kurios sujungia komutatorius tarpusavyje ar į maršrutizatorių tai bendros (trunk) jungtys visiems VLAN’ams.
Kad skirtingų VLAN paketai perėję trunk ryšį būtų atiduoti teisingam VLAN, jie turi būti sužymėti (į perduodamą paketą turi būti įrašytas VLAN numeris).

Kadrų žymėjimas IEEE802.1q

- Komutatorių jungtys padalinamos į VLAN’us.

- Perduodant ethernet paketą iš komutatoriaus 1 į 2. į paketą įrašomas papildomas laukas (tag): VLAN žymė.

- Jungiančioje linijoje (trunk-magistralė) yra visų VLAN’ų siunčiami sužymėti paketai.

- Priėmęs pažymėtą paketą, komutatorius 2 perduoda į atitinkamą VLAN paprastą Ethernet paketą, numetęs VLAN žymę.

Atrodo kaip įprastas Ethernet paketas, tik papildytas VLAN žyme

# Pasiekiamumo kontrolės sąrašai. ACL savybės. Adresų segmento aprašas. ACL naudojimas

Atsakymas:

# Pasiekiamumo kontrolės sąrašai.

Pasiekiamumo kontrolės taisyklių sąrašai (ACL) skirti apsauginėms užkardomis be vidinės būsenos (stateless firewall) realizuoti.
Jie diegiami maršrutizatoriuose arba specialiuose srautų filtravimo stotyse.

# ACL savybės.

- Paketų tikrinimas pagal nurodytą filtrą vykdomas nustatytoje maršrutizatoriaus sąsajoje.

- Filtras gali būti taikomas arba įeinantiems į maršrutizatorių per šią sąsają paketams (in) arba išeinantiems iš jo (out).

- Kiekvienas persiunčiamas ta kryptimi paketas tikrinamas ar atitinka kurios nors taisyklės aprašą.

- ACL rezultatas  gali būti permit (leisti) arba deny (drausti) paketus

- Kai randama tinkama taisyklė, vykdomas joje nurodytas permit/deny veiksmas, tolesnės taisyklės nebetikrinamos.

- Sąrašo pabaigoje visada taikoma taisyklė deny ip any any.

# Adresų segmento aprašas.

Adresų segmentas, kuriam taikoma taisyklė aprašomas nurodant segmento pradinį adresą ir šabloną (wildcard).
Šablonas yra adreso kaukės inversija.

| X | Užrašas su kauke | Užrašas su šablonu |
| --- | --- | --- |
| Vienas adresas | 1.1.1.1 255.255.255.255 | 1.1.1.1 0.0.0.0 host 1.1.1.1 |
| Segmentas /24 | 1.1.1.0 255.255.255.0 | 1.1.1.0 0.0.0.255 |
| Segmentas /28 | 2.2.2.0 255.255.255.240 | 2.2.2.0 0.0.0.15 |

Patogiau nustatyti taip: segmento dydis - 1

Pvz /27 tai 32 numeriai, šablonas bus 0.0.0.31

# ACL naudojimas

- Blokuoti (deny) komunikavimui pakanka blokuoti paketus bent viena kryptimi.

- Leisti išimtinį duomenų apsikeitimą (permit) būtina iš abiejų pusių.

- Jei jungtyje nėra jokio ACL, joje visi paketai leidžiami.

- Sąrašo pabaigoje automatiškai taikoma taisyklė „blokuoti viską“. Norint blokuoti tik atskirą atvejį būtina gale pridėti permit. Pvz:

  - deny ip 1.1.1.0 0.0.0.255 host 3.3.3.20 3.3.3.20
permit ip any any

# WEB kartos: WEB1, WEB2, WEB3. HTML5 principai, skirtumai nuo ankstesnių versijų.

Atsakymas:

# WEB kartos: WEB1, WEB2, WEB3:

WEB 1.0:

Pirmoji interneto karta.
„Read-only“ Web - žiniatinklis tik skaitymui, Web svetainių tinklas.

WEB 2.0:

Antroji interneto karta

Interneto turinį bendradarbiaudami gali kurti visi.

„Read-Write“ Web - žiniatinklis ir skaitymui ir rašymui.

Žiniatinklis - tai tarsi didelė kompiuterinė sistema (platforma), kurioje kuriami ir vykdomi įvairūs uždaviniai.

WEB 3.0:

Trečioji interneto karta

- Mobilumas - sprendimai, pritaikyti mobiliems prietaisams.

- Statistika - ~50% vartotojų internetu naudojasi per mobilųjį telefona.

- Internetas reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku.

- Galimybės išnaudoti vartotojo konteks

- tą.

- Vartotojas gali dar patogiau kurti įvairialypį interneto turinį.

- Tobulėjančios multimedia valdymo galimybės telefone.

- Informacija sukuriama ir įkeliama norimoje vietoje ir normu laiku.

- Atvirumas - vystoma tai, kas jau pradėta.

- Atviri standartai.

- Mashups - galimybės panaudoti esamas paslaugas kaip statybinius blokelius naujoms paslaugoms.

- Suderintos sistemos (pvz. galimybė apjungti įvairių socialinių tinklų informaciją).

Vartotojas turi patogiai pasiekti paslaugą iš bet kurio terminalo.

# HTML5 principai, skirtumai nuo ankstesnių versijų:

- HTML - tai kompiuterinė žymėjimo kalba, naudojama pateikti turinį internete.

- HTML elementas turi vardą ir gali turėti bet kokį skaičių atributų. Elemento viduje gali būti tekstas bei kiti elementai. Tiek tekstas, tiek ir dukteriniai elementai paprastai gali kartotis ir sekti bet kuria tvarka.

- HTML4+CSS3+JS=HTML5

- 2009m buvo patvirtintas HTML5. HTML5 keičia ir HTML4, ir XHTML1, bet išlieka suderinamas su jais. Naujas standartas smulkiai ir iki galo tiksliai aprašo kaip naršyklės turi vienodai atvaizduoti tinklapius.

Principai:

- Saugojimas - duomenys gali būti saugomi vartotojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje tam, kad interneto puslapiai galėtų veikti ir be interneto.

- Atvaizdavimas - interneto puslapiai gali turėti gražų tekstą su daugiau skirtingų šriftų, šešėlių, spalvų ir kitų efektų.

- Judesys - objektai interneto puslapyje juda ir reaguoja į pelės judėjimą.

- Garsas - garsas grojamas ir be įskiepio (plugin).

- 3D - įvairios technologijos gali sukurti interaktyvų 3D efektą pasitelkiant kompiuterio GPU.

- Vaizdas - vaizdas gali būti įdėtas į puslapį be įskiepių (plugin).

- Žaidimai - interaktyvūs žaidimai gali veikti tik su interneto puslapiu. Tam nereikia įrašyti kitos programinės įrangos ar įskiepių (plugin).

Skirtumai nuo ankstesnių versijų:

- Nauji formatų tipai HTML5:

  - datetime, datetime-local, date, month, week, time, number, range, email, url (palaikomi standartiniai formų atributai ir nauji).

- Nauji elementai:

  - <canvas> - grafinių elementų braižymas.

  - <video> - pridėti video.

  - <audio> - pridėti audio.

- Pašalinti elementai:

  - acronym, applet, basefont, big, center, dir, font, frame, frameset, isindex, noframes, noscript, s, strike, tt, u.

- HTML5 funkcijas palaiko dauguma interneto naršyklių:

  - Internet explorer. Mozila Firefox, Safari, Opera ir t.t.

- HTML5 yra gera naujiena, pažangos nemažai, nuostolio jokio.

# Autorizacija, prieigų nustatymo mechanizmai.  Autentifikacijos metodai  Kerberos, CHAP, EAP

Atsakymas:

# Autorizacija, prieigų nustatymo mechanizmai.

Autorizacija - kam priklauso kas.

Objektas – failas.

Subjektas - vartotojas.

Autorizacija – tam tikrų teisių suteikimas subjektui, kad jis galėtų pasiekti objektą.

Prieigų nustatymo mechanizmai:

- DAC - kiekvienas objektas turi sąrašą, aprašantį, kokie subjektai turi konkrečias teises (skaityti, rašyti, vykdyti)

- RBAC - prieigos kontrolė priklauso nuo rolės. Subjektas gali priklausyti tik vienai rolei. Prieigos teisės aprašomos rolėmis.

- MAC - privaloma teisių valdymo strategija. Failo savininkas neturi galimybės suteikti sukurtam failui teisių.

# Autentifikacijos metodai  Kerberos, CHAP, EAP

- Kerberos

- CHAP
Chap buvo plėtojamas kaip dalis TCP/IP point-to-point protokolo (PPP), naudojamo perduoti TCP/IP duomenis per dial-up sujungimus. Jis buvo apibūdintas RFC dokumente 1994 metais.

- EAP
EAP suteikia struktūrą skirtingoms autentifikacijos technologijoms. Jis plačiai taikomas nuotoliniams ryšiams ir wireless autentifikacijai. EAP naudojamas kartu su smart cad’ais ir biometrika ar paprastesniais duomenimis.

# Viešųjų raktų infrastruktūra. Sertifikatai. Sertifikato pasirašymas su CA

Atsakymas:

Viešųjų raktų infrastruktūra.

Taikymas:

- Elektroniniams parašams.

- El. paštui šifruoti.

- Dokumentams šifruoti ir (ar) autentifikuoti.

- Vartotojams autentifikuoti informacinėse sistemose.

- Cloud tinkluose / GRID.

Sertifikatai.

Sertifikatai – generuojamos Viešo ir Privataus rakto poros.

Šifravimo būdai:

- Simetrinis.

- Asimetrinis.

- Hibridinis.

Sertifikato pasirašymas su CA

- Sukuriamas CA privatus raktas.

- Sukuriamas sertifikato pasirašymo prašymas.

- Sertifikatas pasirašomas su CA.

# Transporto sluoksnis.  Prievadai (portai). Klaidų taisymas ir spartos reguliavimas. Siuntimo lango metodas

Atsakymas:

Transporto sluoksnis.

Transporto sluoksnis (L4):

- Aprašo duomenų mainus tarp tinklinių taikomųjų procesų

- Tinklo sluoksnis pristato duomenis į nurodytą tinklo mazgą. Išpakuotų duomenų srautą konkrečiam taikomajam porcesui atiduoda transporto sluoksnis.

- Tai paskutinis OSI modelio sluoksnis, kuriame numatytas duomenų perdavimo klaidų taisymas.

Funkcijos:

- Keistis duomenimis tarp taikomųjų procesų.

- Taisyti perdavimo klaidas.

- Valdyti duomenų siuntimo spartą.

Prievadai (portai).

- Į transporto sluoksnį ateinantys paketai rikiuojami į atskiras eiles kiekvienam taikomajam procesui, veikiančiam tame kompiuteryje.

- Duomenų paketų eilė prie taikomojo proceso vadinama prievadu.

- Prievadų numeriai tai yra transporto sluoksnio paketų adresai.

- Standartiniams taikomiesiems procesams skirti fiksuoti prievadų numeriai. Juos nustato IANA - Internet Assigned Numbers Authority.

Klaidų taisymas ir spartos reguliavimas.

Klaidų taisymas:

- Siuntėjas numeruoja siunčiamų duomenų porcijas ir kiekvienai iš jų per nustatytą laiką turi gauti patvirtinimą ACK iš gavėjo.

- Nesulaukus ACK per nustatytą laiką, duomenų porcijos siuntimas kartojamas.

- Jei per užduotą laiko intervalą negaunamas ACK, laikoma, kad paketas nepasiekė gavėjo arba paketas pasiekė gavėją sugadintas. Reikia pakartoti siuntimą.

- Su pertraukomis po kiekvienos išsiųstos porcijos laukiama patvirtinimo.

- Neefektyvu siunčiant dideliais atstumais ir/arba per daug tarpinių mazgų.

Spartos reguliavimas:

- Nesulaukus per nustatytą laiką patvirtinimo apie 2 porcijos gavimą, siuntėjas kartoja siuntimą iš naujo nuo 2 porcijos, nors kelyje jau buvo 3,4 ir 5.

- Kaitaliojant lango dydį priklausomai nuo tinklo būklės, tiksliau nuo prarandamų paketų kiekio, siuntimo sparta adaptuojama prie esamų sąlygų.

- Jei nesulaukiama išsiųstų duomenų gavimo patvirtinimo, pakartotinai siunčiama mažiau duomenų - sparta mažėja, perkrova ar grūstis kažkuriame tinklo mazge išnyksta. Tas padeda tinkle išvengti lavininio perkrovų didėjimo, kuris būtų, jei siuntėjai pradėjus jų paketus naikinti ir toliau nemažintų siuntimo spartos.

- Jei kelias iš eilės porcijas pasiuntėme sėkmingai, galime didinti siuntimo langą.

- Kol gaunami visi patvirtinimai, lango dydis nuosekliai didinamas. Taip didėja vidutinė sparta.

- Kai pasiekiama riba ar paketas prapuola, langas sumažinamas per pusę.

- Rezultate perkrovos vietoje gaunamų paketų kiekis sumažėja, paketai nesunaikinami ir vėl galima padidinti siunčiamų paketų kiekį iki kol toje pat ar kitoje kelio vietoje vėl atsiras perkrova.

Siuntimo lango metodas

Metodo esmė:

- Išsiunčiamos n procijų paeiliui.

- Kol tebevyksta siuntimas, turėtų ateiti pirmųjų porcijų gavimo patvirtinimas.

- Tolesnio siuntimo galima nestabdyti tol, kol kelyje esančių porcijų skaičius neviršija n (n - siuntimo langas).

- Esant idealioms siuntimo sąlygoms n porcijų dydžio langas „slysta“ išsiunčiamų duomenų eile maksimaliai galimu siuntimo greičiu.

# TCP ir UDP  protokolai.TCP savybės. Siutimo spartos valdymas. Siuntimo klaidų taisymas

Atsakymas:

TCP ir UDP  protokolai.

TCP ir UDP protokolai – transporto sluoksnio protokolai.

UDP:

Duomenų perdavimas tarp taikomųjų procesų be pristatymo garantijų.
Jei nurodytam paskirties portui nėra aktyvaus proceso, paketas naikinamas.
Jei taikomasis procesas nespėja apdoroti į portą ateinančių paketų, netelpantys į buferį paketai naikinami.
UDP siuntėjas pats parenka spartą ir jos nekaitalioja nei pagal tinklo sąlygas, nei pagal gavėją.
Siunčiama netgi ir tada, jei gavėjas iš viso nepriima (pvz. pati programa ar portas gavėjo kompiuteryje neaktyvus).

Taikomas kai:

- Taikomasis procesas negali laukti, kol kelyje prarasti duomenys bus perduoti pakartotinai, o nedidelė dalis prarastų duomenų neturi didelės įtakos (vaizdas, garsas).

- Taikomasis procesas pats rūpinasi duomenų siuntimo pakartojimu.

- Duomenų perdavimas vyksta rezervuotu kanalu, kuriame paketų praradimo praktiškai nėra.

UDP yra:

- Paprastas.

- Spartus.

- Nereikia didelių resursų.

- Gali būti naudojamas multicast režime.

TCP savybės.

- Gali aptarnauti kelis sujungimus tuo pačiu portu.

  - Reikia aiškių sujungimo įkūrimo ir užbaigimo procedūrų.

- Potencialiai skirtingi RTT.

  - Reikia adaptyvaus laukimo laiko nustatymo mechanizmo.

- Potencialiai didelis vėlinimas ir didelė vėlinimo sklaida.

  - Reikia sugebėti atpažinti vėluojančius paketus.

- Potencialiai skirtingi gavėjo talpumai.

  - Reikia reguliuoti siuntimą pagal gavėjo galimybes priimti duomenis.

- Potencialiai skirtingi tinklo pralaidumai pagal gavėjus/pagal laiką.

  - Reikia reaguoti į perkrovas tinkle .

Siutimo spartos valdymas.

- TCP bando tinklo pralaidumo galimybes.

- TCP reaguoja į perkrovas sulėtindamas duomenų siuntimą.

Siuntimo klaidų taisymas

- Siuntėjas pats nežino, kokie paketai nepasiekė gavėjo.

- Gavėjas turi pranešti siuntėjui apie gautus paketus siusdamas patvirtinimus.

- Siuntimo langas mažinamas pusiau, jei per timeout laiką negaunamas patvirtinimas.

Bendroji taisyklė: kartoti siuntimą iš naujo nuo paskutinio patvirtinto segmento. Tačiau ji neekonomiška. Gal būt prapuolė tik vienas paketas, o paskesni priimti. Bet modernizacija turi būti suderinama su bendraja taisykle.

# E-pašto protokolai ir struktūra. Protokolai SMTP, MIME, IMAP ir POP

Atsakymas:

E-pašto protokolai ir struktūra.

Protokolai:

- POP: Post Office Protocol

  - Autorizacija ir nuskaitymas.

- IMAP: Internet Mail Access Protocol

  - Sudėtingesnis.

  - Manipuliacijos pačiame serveryje.

E-pašto protokolai ir struktūra:

- Laiškų persiuntimui naudojamas SMTP protokolas.

- Atėjusio laiško paėmimui naudojami POP, IMAP protokolai.

- lokali_dalis@pašto_serveris.

Protokolai SMTP, MIME, IMAP ir POP

POP:

- Skirtas gautiems laiškams perkelti iš serverio pašto dėžutės į vartotojo kompiuterį.

- Veikia TCP protokolo pagrindu, naudojamas 110 portas.

- Palaikomos tik kelios operacijos – autentifikacija, laiškų parsiuntimas, antraščių parsiuntimas, laiško pašalinimas.

- Komandos ir atsakymai tekstiniai.

- Paprastai toks serveris nesaugo ir išsiųstų laiškų kopijų.

IMAP:

- Laiškai tvarkomi tiesiogiai pašto serveryje.

- Vartotojas gali su jais dirbti iš kelių kompiuterių.

- Laisvai konstruojami laiškų katalogai.

- Naudoja TCP, 143 portas.

- IMAP saugo vartotojų būklę tarp seansų.

- Saugomi gauti ir išsiųsti laiškai.

SMTP:

- Naudoja nuolatinį sujungimą laiško perdavimui

- SMTP yra “push” protokolas (stumiantis)

- SMTP naudoja kai kuriuos simbolius valdymui, jų negali būti pranešime

- Serveris, priimdamas laišką, įsipareigoja pristatyti jį adresatui arba grąžinti klaidos pranešimą

- Laiškas gali pereiti keletą serverių, kol pateks galutiniam adresatui.

- Laiškų adresacija vykdoma pagal DNS MX įrašus.

- Nėra autentifikacijos – leidimai išsiųsti laiškus apibrėžiami pagal IP adresus.

MIME:

- Mail Extensions (MIME) standartas, leidžiantis prie laiško prikabinti failus

- MIME suderintas su pagrindiniais e-pašto protokolais SMTP, POP ir IMAP.

- MIME paskirtis - leisti persiųsti turtingesnio turinio ir kelių dalių laiškus.

- MIME nėra apribotas tik naudojimu e-paštui: jį naudoja ir HTTP.

# Optinė gija ir signalo sklidimo ypatybės. Šviesolaidžių savybės ir tipai. Optinis biudžetas.

Atsakymas:

Optinė gija ir signalo sklidimo ypatybės.

Optinė gija susideda iš:

- šerdies

- apvalkalo

- apsauginio sluoksnio

Ypatybės:
Šviesos sklidimas – šviesa atsispindti nuo šerdies ir apvalkalo ribos. 
Spindulys kuris atsispindės daugiausią kartų, optinės gijos gale pasirodys vėliausiai

Šviesolaidžių savybės ir tipai.

Didėjant atstumui tarp transmiterio ir receiverio gali atsirasti įvairių pokyčių:

- nuostoliai – signalo išsibarstymas

- stiprinimas – signalo stiprinimas ir triukšmai

- dispersija – signalo išskaitymas į dedamąsiais

- netiesiškumas – papildomų signalų generavimas

Optinis biudžetas.

Optinis biudžetas – didėjant atstumui didėja signalo slopinimas:

# Multipleksavimo rūšys. Bangų multipleksavimo variantai. CWDM ir DWDM skirtumai.

Atsakymas:

Multipleksavimo rūšys.

TDM - Duomenys siunčiami skirtingais laikais tuo pačiu bangos ilgiu.

WDM - Duomenys siunčiami tuo pačiu laiku skirtingais bangų ilgiais.

Bangų multipleksavimo variantai.

- Viena gija – abiem kryptimis

- CWDM

- DWDM

CWDM ir DWDM skirtumai.

- CWDM gali turėti 18 skirtingų bangų, DWDM paprastai nuo 20 iki 160

- CWDM atstumas tarp bangų didelis: 20 nm, o DWDM bangų atstumas gali būti nuo 0.2 nm iki 1.6 nm.

# Wi-Fi tinklai. Dažnių juostos, standartų palyginimas.

Atsakymas:

Wi-Fi tinklai.

Pagrindinė paskirtis:
Bevielio ryšio zonos nešiojamiems kompiuteriams viešbučiuose, salėse, auditorijose, įmonių teritorijose.

Pagrindinės ypatybės:
Tie patys dažniai siuntimui ir priėmimui

Persidengiantys kanalai.

Dažnių juostos.

- IEEE 802.11b (iki 11Mbps),

- IEEE 802.11g (iki 54 Mbps)

- Bluetooth

- IEEE 802.11a (iki 54Mbps)

- IEEE 802.11n (iki 300 Mbps),

- IEEE 802.11ac (iki 3x433 Mbps)

Standartų palyginimas.

- Didėjant dažniui didėja perduodamų duomenų pralaidumas

- Didėjant dažniui mažėja signalo stiprumas

- Didėjant dažniui mažėja signalo trukdžiai

# Wi-Fi duomenų perdavimas, tinklų architektūrų palyginimas.

Atsakymas:

Wi-Fi duomenų perdavimas

Naudojamas CSMA (Carrier Sense Multiple Access) protokolas su kolizijų išvengimo (CA – collision avoidance) mechanizmu, kuris leidžia išvengti laike sutampančio duomenų perdavimo tarp daugelio įrenginių

Principai:

- Stebėk kanalą.

- Kai jis atsilaisvina- nepulk iš karto siųsti.

Bazinis įrenginys – prieigos taškas (access point, AP) 
Kiekvienas jų turi savo SSID – WLAN identifikatorius

Tinklų architektūrų palyginimas.

| Pavadinimas | BSS | ESS |
| --- | --- | --- |
| Apibūdinimas | Kiekvienas AP turi atskirą SSID ir savo zoną | Visi AP sudaro vieną zoną su tuo pačiu SSID |
| Įranga | belaidis | Prieigos taškų sistema |
| Taikymas | Individualiam naudojimui | Didelėms zonoms sukurti |
| Autentifikacija | Nustatytas slaptažodis (WEB, WPA2) | Individualizuota (802.1x) |
| Problemos | Galimi trukdžiai esant daugeliui AP netoli vienas kito (pvz maršrutizatoriai butuose) | Vartotojas yra kelių AP zonose Vartotojas juda iš vieno AP zonos į kitą Dėl to reikalingas zonos kontroleris (pvz eduroam) |

# Debesų infrastruktūra. IaaS, PaaS, SaaS. Talpyklų rušys block, blob, shared, ephemeral ir jų skirtumai.

Atsakymas:

Debesų infrastruktūra. IaaS, PaaS, SaaS.

- SaaS

  - Tai programinės įrangos (aplikacijų) pateikimo modelis.

  - Aplikacija veikia debesyje.

  - Klientas ja naudojasi per naršyklę.

  - Nieko nereikia instaliuoti.

  - Skirta galutiniam vartotojui.

  - Google Docs, Dropbox, Failų konverteriai online.

- Paas

  - Paruošta aplinka tam tikro tipo aplikacijoms.

  - Aplinka visam gyvavimo ciklui: paruošimas, paleidimas, palaikymas.

  - Pateikiamos reikalingos priemonės: redagavimas, konfigūravimas, logai, VPN prieiga, IP ir DNS, apkrovų balansuotojas, firewall ...

  - Pateikiamos automatizavimo priemonės.

- IaaS

  - Infrastruktūros pagal pareikalavimą paslauga.

  - Pateikiama plati gama pasirinkimų: procesoriai, vidinės ir išorinės atmintys, operacinės sistemos, tinklas.

- Software as a service (SaaS) – vartotojas interneto pagalba gali naudotis konkrečiomis programomis (pvz. Elektroniniu paštu, CRM ir t.t.)

- Platform as a service (PaaS) – vartotojui suteikia ne tik infrastruktūrinius išteklius, bet ir operacinę sistemą kartu su programomis, programavimo kalbomis, bibliotekomis ir kitais įrankiais bei paslaugomis

- Infrastructure as a service (IaaS) – leidžia vartotojams naudotis serverių, duomenų saugyklų ištekliais bei tinklo įranga pagal poreikį

Talpyklų rušys block, blob, shared, ephemeral ir jų skirtumai.

- Block - virtuali failų sistema

  - Primontuojama/pasiekiama per naršyklę

  - Duomenų saugojimas kontroliuojamas

  - Failų ar blokų lygio replikavimas

- Blob - objektų saugykla

  - Nestruktūrizuota - video,nuotraukos ir pan turiniui

- Ephemeral - trumpalaikė

  - Dingsta sustabdžius procesą

  - Viduje resurso, ne vartotojų duomenims, o vidiniams aplikacijai

- Shared

- Block – managed virtual block devices:

  - supports file systems

  - attached to instances vie networks

  - persists data after instance dies

  - supports block level replication

  - supports provisioned IOPS

- Blob – managed object storage:

  - operates vie an API

  - scales to petabytes automatically

  - one of the core cloud services

- Ephemeral

  - best performance

  - directly attached to the host machines should only ever be used for temporary data

  - usually comes with more expensive instances

# Konteineriai: Architektūra; Konteinerio atvaizdas (image); Docker failas; Repositorijos. Kubernetes: paskirtis ir pagrindiniai elementai

Atsakymas:

Konteineriai: Architektūra;

Tai atskiras, vykdomas programinės įrangos paketas su jame paleistu vienu servisu

Jame yra viskas, ko reikia servisui paleisti:

- Kodas.

- Vykdymo aplinka.

- Suteikia izoliuotą aplinką.

- Veikia paprastai kaip foregound procesai.

- Gali būti lyginami su micro VM.

- Host resursai yra padalinti.

- Viską supakuoja geriau nei virtualios mašinos.

- Sistemos bibliotekos ir parametrai.

- Minimalus apvalkalas.

- Ir nieko nebūtino serviso veikimui.

Konteinerio atvaizdas (image)

- supakuoja taikomąją programą ir jos dependencies

- sukonstruojama iš nepajudinamų (nekeičiamų) sluoksnių

- lengvai perkeliama ir cross-platform

- viena image gali buti naudajama kaip kitos image bazė

- kuo sluoksnių skaičius didesnis, tuo image didesnė

Docker failas

Docker failas – tekstinis dokumentas, kuriame yra surašytos visos komandos, kurių pagalba sukuriamas image failas

Repositorijos.

Repositorijos – tai saugykla kuri gali saugi programos kodo versijas, duomenų bazės backupus, image failų versijas. Užtikrina, kad atsitikus nelaimei viską būtų galima nesunkiai atstatyti.

Kubernetes: paskirtis ir pagrindiniai elementai

Paskirtis:

- Konteinerių technologijos pagrindu sukurtoms programoms valdyti skirta infrastruktūra

- Kubernetes leidžia efektyviau išnaudoti reikalingus resursus ir užtikrinti, kad nei padidėjus naudotojų skaičiui, nei sutrikus dalies serverių veiklai, sistema „neužlūš“.

- Taip pat leidžia atnaujinti sistemą „nepastebimai“, neišjungiant jos ilgesniam laikui ir lengviau perkelti sistemas ar jų dalis iš vienos infrastruktūros į kitą.

Susidaro iš:

- cluster – savyje turi node, programos konteinerį, deployment.

- node – savyje turi pods.

# Statinio maršrutizavimo trūkumai. Maršrutizavimo protokolų skirtumai. RIP ir OSPF veikimo principai.

Atsakymas:

Statinio maršrutizavimo trūkumai.

- Netinka dideliam tinklui

- Nėra automatinio maršrutų parinkimo

- Nutrūkus ryšiui kurioje nors sąsajoje, dalis tinklų gali tapti nepasiekiami.

Maršrutizavimo protokolų skirtumai.

Maršrutizavimo protokolas aprašo:

- kaip pasiųsti maršrutų pasikeitimus,

- marštutų pasikeitimus apibūdinačią informaciją ir jos formatus,

- kada siųsti maršrutų pasikeitimus,

- kaip surasti, kam turi būti siunčiami maršrutų pasikeitimai.

Maršrutizavimo protokolai:

- Atstumų vektoriaus tipo

- Ryšių būsenų tipo.

Atstumų vektoriaus tipo maršrutizavimo protokolai remiasi tokiais principais:

- Maršrutizatoriai transliuoja savo maršrutų lenteles kaimynams kas tam tikrą laiko intervalą,

- Pasikeitimai maršrutų lentelėse sklinda bangos principu.

Ryšių būsenų tipo marštutizavimo protokolai remiasi tokiais principais:

- Kiekvienas marštutizatorius žino visą tinklo topologiją ir ryšių būsenas.

- Maršrutizatorius savo ryšių pasikeitimus siunčia multicast būdu.

- Kiekvienas maršrutizatorius maršrutus skaičiuoja pats pagal trumpiausio kelio grafe radimo algoritmą.

RIP ir OSPF veikimo principai.

RIP - Routing Information Protocol veikimo principas:

- Maršrutizatoriai žino tiesiai prijungtus tinklus

- Žinomi kaimyninių maršrutizatorių adresai

- Maršrutizatoriai periodiškai perduoda savo lenteles kaimynams.

- Lentelės perskaičiuojamos

OSPF - Open Shortest Path First veikimo principas:

- Tinklas sudalinamas į nepriklausomas maršrutų skaičiavimo sritis, kurios apjungiamos per kamieninę sritį.

- Kraštiniai maršrutizatoriai jungiami į dvi sritis: vidinę ir kamieninę.

- Kiekvienas maršrutizatorius suranda kaimyninius OSPF maršrutizatorius. Jiems siunčia Hello žinutes lokaliame tinkle, kad greitai pastebėti ryšio pasikeitimą.

- Jei ryšio būsena pasikeičia, pranešama visiems srityje esantiems maršrutizatoriams. Jie perskaičiuoja savo maršrutų lenteles.

# Tinklo sluoksnis. Interneto principai. IP paketo formatas.

Atsakymas:

Tinklo sluoksnis.

Atlieka duomenų perdavimą tarp bet kurių dviejų mazgų bet kokio dydžio ir bet kokio sudėtingumo tinkle, tačiau dažniausiai negarantuoja duomenų perdavimo teisingumo.

Funkcijos:

- Maršruto tinkle paieška (routing)

- Paketo perdavimas sekančiam mazgui (forwarding)

Interneto principai.

- IP paketo antraštė turi visą informaciją, kuri reikalinga pristatyti paketą į gavėjo kompiuterį

- Maršrutizatorius analizuoja kiekvieno paketo IP antraštę ir jį nukreipia gavėjo kryptimi.

IP paketo formatas.

- TTL- Time To Live - paketo gyvavimo laikas.

- TOS -Type Of Service - požymiai gali būti naudojami perdavimo kokybės valdymui.

- Fragmentai - kai IP paketas tampa per didelis ir yra išskaidomas į kelis

# Autonominės sistemos: paskirtis, savybės, rūšys. Maršrutizavimas tarp AS

Atsakymas:

Autonominės sistemos: paskirtis, savybės, rūšys.

Autonominė sistema (AS) tai centralizuotai ir nepriklausomai nuo kitų administruojama interneto tinklų dalis, turinti bendras maršrutizavimo taisykles

- IP numerių skirstymo sistema

- Maršrutizavimo taisyklės viduje AS

- Duomenų srautų valdymas

- Tinklų skelbimas į kaimynines AS

- Maršrutų į kitas AS (ir globalų internetą) parinkimas

Tai stambiausias registruojamas Interneto darinys. 
Paslaugų teikėjas paprastai turi vieną AS visiems savo ir savo klientų tinklams.
Autonominė sistema aprašoma parodant jos vietą kaimyninių AS aplinkoje.

Maršrutizavimas tarp AS

- Kiekviena AS turi unikalų numerį.

- Kiekviena AS turi IP adresų aibę.

- Reikalingas bendras protokolas skelbti maršrutams iš vienos AS tinklų į kitos AS tinklus.

- Du maršrutizatorių tipai:

  - vidiniai – dalinasi informacija apie maršrutus vienos AS viduje.

  - Kraštiniai– keičiasi informacija apie maršrutus tarp AS ir reikalingą dalį perduoda vidiniams.

  - Kraštiniai bendrauja tarpusavyje Border Gateway protokolu (BGP).

# DNS sistemos funkcijos, hierarchija, replikavimas. Vardų serverių rušys, rekursyvios ir iteratyvios užklausos, DNS įrašai.

Atsakymas:

DNS sistemos funkcijos, hierarchija, replikavimas.

- DNS “verčia” interneto vardą į IP adresą. Gali paversti vardą į IP ir atvirkščiai.

- DNS - Interneto vardų sistema. Duomenų perdavime tinklu interneto vardai nenaudojami: jie skirti žmonėms, kad būtų lengviau įsiminti.

- Transliacija “interneto vardas “ -> “IP adresas” nebūtinai turi būti vienareikšmė. Pasinaudojant tuo DNS gali atlikti papildomas funkcijas.

Funkcijos:

- Interneto vardas -> IP numeris (ADDRESS).

  - sirius.cs.pdx.edu -> 131.1.2.3.

- IP numeris -> interneto vardas (PTR).

  - 131.1.2.3 -> sirius.cs.pdx.edu.

- Elektroninio pašto adresas -> zonos pašto serveris (MX).

  - mail cat@cs.pdx.edu -> sirius.cs.pdx.edu.

- Antrinis vardas (aliasas) -> pirminis vardas (CNAME).

  - www.cs.pdx.edu -> sirius.cs.pdx.edu.

Hierarchija:

- 13 šakninių serverių – [a-m].root-servers.net

- 1 lygio sritys - .com, .net, .lt. .co.uk ir t.t.

- 2 lygio sritys – google.com, litnet.lt

- 3 lygio sritys – if.ktu.lt

Vardų serverių rušys, rekursyvios ir iteratyvios užklausos, DNS įrašai.

Vardų serverių rūšys – autoritatyvūs ir neautoritatyvūs:

- Kiekviena interneto zona turi pirminį (master), vardų serverį kuriame įrašus apie zonos vardus daro zonos administratorius

- Kiekvienos zonos įrašai turėtų bent vieną kopiją kitame (antriniame, slave) serveryje

- Pirminiai ir antriniai vardų serveriai vadinami autoritatyviais

- Kiekviena zona turi sesijos numerį, kuris didinamas, jei padaromi pakeitimai

- Pakeitimai į antrinius serverius replikuojami pagal administratoriaus užduotus laiko intervalus

- Neautoritatyviuose vardų serveriuose duomenys apie svetimų zonų vardus atsiranda DNS proceso metu

Rekursyvios ir iteratyvios užklausos:

- Rekursyvias: užklausą gavęs ir nežinantis atsakymo serveris perduoda originalią užklausą kitam (savo vardu).

- Iteratyvias: užklausą gavęs ir nežinantis atsakymo serveris gražina tik tinkamesnio serverio adresą “klausk pats”.

DNS įrašai – kiekvienas serveris įsimena gauto vardo sprendimą kešo lentelėje.